|  |  | ПРОКУРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПАМЯТКА «Охрана труда на деревообрабатывающем производстве» г. Вологда, 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Вопросы охраны труда являются одними из самых актуальных в производственной деятельности, особенно связанной с повышенным профессиональным риском. Согласно ст.ст. 209, 210, 219 ТК РФ основным направлением государственной политики в области охраны труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Работники имеют право на безопасные условия труда, т.е. такие условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. Деревообрабатывающая отрасль одна из самых развитых на территории Вологодской области, при этом значительное число предприятий относятся к малому и среднему предпринимательству. Как показывает практическая надзорная деятельность именно на предприятиях деревообработки, относящимся к категории малого и среднего предпринимательства, наиболее части допускаются нарушения требований охраны труда. Ст. 220 ТК РФ: Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.. Права граждан на безопасные условия труда защищены и уголовным законом. Так, ст. 143 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность лиц, допустивших нарушение требований охраны труда в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Только за 2018 год на территории области к уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда, повлекших смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека, привлечены 3 виновных лица. Прокурорами в ходе проверок вскрыто и устранено 199 нарушений в сфере охраны труда, в том числе на деревообрабатывающих производствах. Приведённые показатели указывают на то, что ещё не все работодатели относятся с максимальной долей ответственности к рассматриваемому вопросу. Базовым нормативно-правовым актом, помимо Трудового кодекса Российской Федерации, в вопросе охраны труда на деревообрабатывающем производстве является приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.11.2015 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (далее – Правила). - Требования Правил обязательны для исполнения работодателями - юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами при организации и осуществлении ими лесозаготовительных, лесохозяйственных работ и работ по обработке древесины. Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. |  |  |
| 5) при подаче в станок бруса становиться против его торца; 6) поправлять брус после его захвата посылочными вальцами; 7) обрабатывать в станке обледенелые доски; 8) открывать и снимать ограждения. При работе на рейсмусовых и четырехсторонних строгальных станках запрещается: 1) работать в рукавицах. Для защиты рук следует пользоваться специальными наладонниками; 2) снимать за один проход стружку толщиной более 2 мм; обрабатывать мерзлую древесину, древесину с большими трещинами. При работе на фрезерных станках запрещается: 1) работать в рукавицах; 2) обрабатывать заготовки с большими трещинами и гнилями; 3) закреплять направляющую линейку струбцинами; 4) тормозить шпиндель станка нажатием детали. Торможение должно производиться при помощи тормозного устройства. При работе на шлифовальных станках запрещается: 1) применять шлифовальное полотно размером меньше, чем диаметр диска; 2) тормозить шлифовальный диск, бобину рукой или каким-либо предметом; 3) шлифовать обледенелые заготовки; 4) открывать и снимать ограждения станка; 5) работать при неисправной аспирационной системе удаления пыли. При работе на сверлильных и сверлильно-пазовальных станках запрещается: 1) тормозить шпиндель станка нажатием детали, заготовки; 2) обрабатывать заготовки с большими трещинами, гнилями, с выпадающими сучками; 3) работать в перчатках, рукавицах. Соблюдение указанных требований является жизненно-важным. Так, грубое игнорирование правил охраны труда работником одного из предприятий Великоустюгского района при работе на ленточнопильном станке привело к производственной травме и потере трудоспособности: работник, вместо того чтобы закрепить бревно, шёл по нему, при этом поскользнулся и по инерции потянул станок на себя. В результате воздействия ленточной пилы произошла ампутация обеих ног. Подводя итог изложенному выше, работодателям, осуществляющим деятельность в сфере деревообработки, настоятельно рекомендуется повторно изучить указанные выше нормативно-правовые акты и принять меры к неукоснительному их исполнению. Работники, в случае нарушения их прав работодателями на охрану труда, имеют право обращаться в Государственную инспекцию труда в Вологодской области (8172) 72-10-73, 160000, Вологда, ул. Предтеченская, д. 19, оф. 225, https://git35.rostrud.ru/) или прокуратуру. |  | В формате настоящей памятки невозможно максимально полно раскрыть вопрос охраны труда в деревообрабатывающем производстве, поэтому остановимся на ключевых аспектах. Следует понимать, что Правила охраны труда «написаны кровью». Халатное отношение к их исполнению приводит к увечьям, потере трудоспособности и смертям на производстве. Правилами регламентированы требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов), требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям, производственным площадкам, территории и организации рабочих мест, а также требования охраны труда при производстве всех видов работ, связанных с заготовкой и обработкой древесины. Итак, Правилами предписано, что работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в установленном порядке, а именно в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Приобретение СИЗ осуществляется за счёт работодателя. Так, к примеру, согласно постановлению Минтруда РФ от 08.12.1997 № 61 работодатель обязан обеспечить на год: СТАНОЧНИК - костюм хлопчатобумажный (1 шт.); - рукавицы комбинированные (6 пар); - очки защитные; Зимой дополнительно: - куртка на утепляющей прокладке; - брюки на утепляющей прокладке.. РАМЩИК - костюм хлопчатобумажный (1 шт.); - рукавицы комбинированные (6 пар); Зимой дополнительно: - куртка на утепляющей прокладке; - брюки на утепляющей прокладке, валенки (в особом, IV и III поясах).. |
| Следует помнить: Все виды работ, связанных с переработкой лесоматериалов, должны производиться в соответствии с регламентами (инструкциями, технологическими картами). В местах укладки или разборки штабелей и пакетов должны быть установлены знаки безопасности и предупреждающие надписи. Границы проездов и проходов должны иметь ограждения или специальную разметку на полу линиями шириной не менее 50 мм, выполненными несмываемой краской белого или желтого цвета либо иным способом, обеспечивающим их сохранность в течение производственного процесса. Работники должны быть обеспечены вспомогательным инструментом и приспособлениями: для перемещения и поправки бревен, брусьев, досок, горбылей на околорамных механизмах; для удаления засора из постава пил; для направления распиливаемого бревна или бруса в направляющие ножи; для уборки рабочего места. РАБОЧЕЕ МЕСТО - Рабочие места должны быть обеспечены средствами и приспособлениями для уборки и чистки оборудования. - Расстановка оборудования в производственных помещениях должна производиться в соответствии с утвержденной работодателем технологической планировкой. - На рабочих местах должны быть размещены надписи, схемы и другие средства информации о необходимой последовательности управляющих действий работников. - Производственные участки должны быть обеспечены достаточным количеством питьевой воды. При использовании питьевых бачков вода в них должна заменяться ежедневно. - При распиловке бревен на лесопильной раме необходимо применять устройство для удержания досок и горбылей. - Расправка и выравнивание досок на конвейерах у рам и перед обрезными станками на ходу конвейера запрещается. - Зона за круглопильным станком с попутным пилением должна быть ограждена в целях исключения доступа в нее работников во время работы станка. - При ремонте и обслуживании лесопильной рамы и рамных тележек, а также при уборке рабочей зоны около лесопильной рамы на подающем конвейере не должно быть бревен и других предметов. Рабочее место оператора при торцовке досок должно быть не ближе 0,7 м от пилы. |  | - На сортировочной площадке должна быть установлена светозвуковая сигнализация. - При заезде автолесовоза на пакет работник не должен находиться у пакета. - Для обеспечения устойчивости плотного пакета пиломатериалов через 300 - 400 мм по его высоте должно быть не менее трех прокладок одинаковой толщины. - Высота сушильного пакета пиломатериалов, формируемого вручную, не должна превышать 1,5 м - При формировании штабелей пиломатериалов при атмосферной сушке фундамент и конструкция штабелей должны обеспечивать безопасное хранение пиломатериалов. - Загрузка, выгрузка, перемещение и остановка штабелей пиломатериалов в сушильных камерах должны быть механизированы. - Вход в сушильную камеру для отбора образцов и профилактического осмотра разрешается только при выключенных вентиляторах и температуре воздуха внутри камеры не выше 40°. Перед включением станка для механической обработки древесины работник должен убедиться в исправности режущего инструмента, а также в том, что станок оборудован защитными устройствами, исключающими в процессе работы: соприкосновение работника с движущимися элементами и режущим инструментом; вылет режущего инструмента или его элементов; выбрасывание режущим инструментом обрабатываемых заготовок и отходов; возможность выхода за установленные пределы подвижных частей станка. Перед началом работы на круглопильном станке необходимо кратковременным включением проверить направление вращения пилы: пильный диск должен вращаться навстречу подаваемому материалу. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО: При работе на ленточнопильных столярных станках: 1) открывать и снимать ограждения станка; 2) осматривать, чистить, смазывать, осуществлять регулировку станка до полной остановки пильной ленты; 3) распиливать одновременно несколько заготовок; 4) поправлять заготовку в процессе пиления; 5) распиливать обледенелые заготовки. При работе на круглопильном станке запрещается: 1) тормозить пилу, нажимая каким-либо предметом на поверхность диска или зубьев; 2) находиться в плоскости работающей пилы в зоне возможного выброса обрабатываемого материала; 3) заглядывать, просовывать руки под ограждения пильного диска при попадании обрезков в щель до полной его остановки; 4) распиливать одновременно несколько досок, горбылей без специального приспособления, обеспечивающего их прижим к направляющей линейке и столу; |